# 火焰传感器试验

【实验目的】：

1、掌握ADC的基本原理

2、学会ADC的使用方法。

3、掌握数字IO信号采集

【实验环境】：

1、FS_11C14开发板

2、FS_Colink  V2.0

3、RealView MDK（Keil uVision4）

【实验步骤】：

- flame文件夹下找到并打开project.uvproj文件；

- 编译此工程；

- 通过FS_Colink下载编译好的工程到FS_11C14开发板；

- 按Reset键复位，观察采集值。

【实验现象】

1接线说明：

红色-------（+）3.3V

黑色-------（G）GND

绿色-------AO（接M0实验板插针J1的A）

黄色-------DO（接M0实验板插针J1的IO4）

OLED上显示转换后电压值，点火，火光的远近变化，采集的ad值也发生变化。

火焰距离接受管越近，电压越低129mv。同时蜂鸣器发出滴滴声

没有火焰时，AD值较高2716mv，数字量也输出高电平。

【实验分析】

//beer

LPC_IOCON->R_PIO1_1 &= ~0x07;

LPC_IOCON->R_PIO1_1 |= 0x01;		//set PIO1_1 gpio function mode

GPIOSetDir(PORT1, 1, 1);			//

GPIOSetValue(PORT1, 1, 1);		//

GPIOSetDir(PORT3, 0, 1);			//

ADCInit(ADC_CLK);

while(1)

{

adv = ADCRead(3);//luyj.201308.4

adv = adv*3.3/1023*1000;

snprintf(buf, 13, "ADC : %dmV  ", adv);

OLED_DisStrLine(7, 0, (uint8_t *)buf);

printf("%d.%d%d%dV  ", adv/1000, adv%1000/100, adv%1000%100/10, adv%1000%100%10);

if(GPIOGetValue(PORT2, 6))//火焰数字信号采集

{

GPIOSetValue(PORT1, 1, 0);		//

delay_ms(5);

GPIOSetValue(PORT1, 1, 1);		//

delay_ms(5);

}

else

{

GPIOSetValue(PORT1, 1, 1);		//

}

if(adv>3000)//模拟值比较

GPIOSetValue(PORT3, 0, 1);		// PIO1_1 output 1, Turn off

else

GPIOSetValue(PORT3, 0, 0);		// PIO1_1 output 1, Turn on

delay_ms(250);

}