# 继电器试验

【实验目的】：

通过本实验掌握继电器的使用方法。

通过本实验掌握IO输出的使用方法

【实验环境】：

1、FS_11C14开发板

2、FS_Colink  V2.0

3、RealView MDK（Keil uVision4）

【实验步骤】：

- 在relay文件夹下找到并打开project.uvproj文件；

- 编译此工程；

- 通过FS_Colink下载编译好的工程到FS_11C14开发板

- 按Reset键复位，观察LED1显示。

【实验现象】

1接线说明：

红色-------（+）5V

黑色-------（-）GND

黄色-------S（接M0实验板插针J1的IO4）

LED1循环一亮一灭，亮的表示继电器常开闭合，常闭断开，同时能听继电器机械触电发出的声音。

【实验分析】

int main(void)

{

unsigned int	i;

SystemInit();

GPIOInit();

// LED

GPIOSetDir(PORT3, 0, 1);			// Set PIO3_0 to output

GPIOSetValue(PORT3, 0, 1);		// PIO3_0 output 1, Turn off LED1

GPIOSetDir(PORT2, 6, 1);			//继电器的控制引脚

while(1)                          /* Loop forever */

{

for(i=0; i<5000000; i++);

{	GPIOSetValue(PORT3, 0, 1);

GPIOSetValue(PORT2, 6, 0);}	//继电器 常开断开，常闭闭合

for(i=0; i<5000000; i++);

{	GPIOSetValue(PORT3, 0, 0);

GPIOSetValue(PORT2, 6, 1);}	 //继电器 常开闭合，常闭断开

}

}