第一部分：安装IAR Embedded workbench

本章作为iar的入门知识，主要讲解工程建立、添加文件、参数设置等iar使用的基础问题，有一定基础者可直接跳过。

4.1 IAR的启动与项目打开

1 在开始菜单中启动IAR Embedded workbench，在弹出的下面界面中选cancel

2 打开已有的workspace

3 这里选择CC2530IOtest

4 添加文件

5 点击保存即可。

4.2 新建项目和程序文件

1 新建workspace

2 创建project

弹出的对话框中选择8051

保存在指定文件夹

3 添加源程序文件

保存源程序文件为11.C

4 将源程序添加进项目中

选择11.C

点击保存，可以看到左边workspace区域的样式

在上面的空白文件中，可以编写自己想要的源代码，之后点击保存即可。

4．3 设置工程参数

1. General Options 项

在Target 标签下，Device 栏选择“Texas Instruments”文件夹下CC2530.i51.

Data model 栏下拉菜单选择“Large”

Data Pointer 标签

Stack/Heap 标签，XDATA 栏内设置为“0x1FF”。

2. Linker 项

Output 标签：设置输出文件名及格式Output file 为“11.hex”。勾选“Allow C-SPY-specific extra output file”

注意：如果需要生成.hex 文件供SmartRF Flash Programmer 烧写，就需要在Format 选项勾选“ Other”项。如下图所示:

Config 标签：设置Linker command file 栏， 勾选“ Override defalt”, 设置为

“$TOOLKIT_DIR$\config\lnk51ew_cc2530.xcl”

2. Debugger 项 Setup 标签下Driver 栏设置为“Texas Instruments”。

点击菜单下方的OK键，完成参数设置，接下去就可以进行程序的编译和调试了。

4.4 编译和连接

编译，按功能键“F7”或者点击工具栏图标中的，此时弹出workspace保存界面：

设置好workspace名称，点击“保存”，即可开始编译。编译信息将会显示在屏幕下方，包括Warnnig 和Error。

编译信息显示程序有Error：

同时在源程序文件界面下也用红叉符号标识出来：

根据提示信息修改源程序，重新编译，提示通过，界面如下：

程序下载与调试:

程序编译完成后，就可以下载至目标板进行仿真了，点击或Ctrl+D 键进行程序加载。如果此时没有连接仿真器或仿真板连接不良，会有如下界面弹出：

检查、复位仿真器，重新点击，出现进度条，表明程序正在下载，完成后出现DEBUG

工具条，利用这些工具条即可进行程序调试，进度

工具条中各按钮功能如下

复位按钮，目标板回到程序起始点

Break 按钮

- Step Over 按钮

Step Into 按钮

Step Out 按钮

Next Statement 按钮

Run to cursor 按钮

Go 按钮

Stop Debugging 按钮’

## 第二部分：安装安装zigbee协议栈和sensor monitor软件：

打开光盘资料FS_11C14物联网开发平台配套资料\ZigBee配置软件_华清远见点击“ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0.exe”安装zigbee的协议栈，建议安装路径默认；

点击相同目录下的“Setup_ZigBee_Sensor_Monitor_1.2.0.exe”安装温度监控软件；

点击相同目录下的“Setup_SmartRFProgr_1.9.0.exe”安装zigbee编程软件；次三个软件是zigbee开发的必备软件请注意安装。